- TaqMan One Step RT-qPCR 说明书

- (适用于RNA病毒体外检测)

试剂组成：

酶系One Step RT-qPCR RTase mix

5×One Step RT-qPCR Buffer

保存：-20℃长期保存，使用前应混匀，避免反复冻融。

产品说明： TaqMan One Step RT-qPCR kit （qRT-PCR Probe）是一步法（One Step）RT-PCR 荧光定量探针 法定性、定量反应的专用试剂，反应过程在同一管内连续进行，避免开管，能有效防止污染。本品 含有高温反转录酶（RNase H-）和新型热启动酶，具有更高的反转录和 PCR 扩增效率，适合于低浓 度 RNA 模板的高灵敏度扩增。本试剂采用优化配方的专用 Buffer，可以在较宽的定量区域内得到良 好的标准曲线，准确进行定量，并与多数厂家的荧光定量 PCR 仪兼容，如 Applied Biosystems、 Eppendorf、Bio-Rad 和 Roche 等。

试剂原理： TaqMan One Step RT-qPCR kit首先利用反转录酶RTase将RNA反转录成cDNA，再以cDNA为模板 通过热启动DNA扩增酶在单管闭管反应体系中连续进行PCR扩增反应，利用荧光标记探针（Probe） 水解发光，并对发光信号进行检测。

1. RT-PCR

首先采用反转录酶以RNA为模板合成 cDNA，然后再以合成的cDNA为模板，经过PCR扩增反应的 热变性、引物退火、链延伸三个步骤循环往复，在短时间内扩增得到大量DNA片段。

2. 荧光检出

TaqMan 探针法是使用 5’端带有荧光物质，3’端带有淬灭物质的 TaqMan 探针进行荧光检测的方法。 在探针没有被 Taq 酶分解时，5’端的荧光物质受到 3’端淬灭物质的制约，不能发出荧光。而当 TaqMan 探针被分解后，5’端的荧光物质便会游离出来，发出荧光。在 PCR 反应液中加入荧光探针后的退火 过程中，荧光探针便会和模板配对区域结合。在 PCR 反应的延伸过程中，Taq DNA 聚合酶的 5’→3’ 核酸外切酶活性可以分解和模板杂交的荧光探针，游离出的荧光物质便会发出荧光。通过检测反应 体系中的荧光强度，可以达到检测 PCR 产物扩增量的目的。

反应条件：

（1）PCR 程序（两步法）

反转录：50℃ 10 分钟；

预 变 性：95℃ 2 分钟；

变 性：95℃ 10~20 秒；

45个循环

退火/延伸：60℃ 20~60 秒

2、PCR 程序（三步法）

反转录：50℃ 10 分钟；

预 变 性：95℃ 2 分钟；

变 性：95℃ 10~20 秒；

退 火：56-64℃ 10~30 秒；

45个循环

延 伸：72℃ 10~60 秒。

RT-PCR 反应体系配制：

| 试剂 | 25μl 体系 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 5×One Step RT-qPCR Buffer | 5μl | 1× |
| Primer 1 10uM | 0.5-2.5μl | 0.2~0.4μM |
| Primer 2 10uM | 0.5-2.5μl | 0.2~0.4μM |
| 酶系One Step RT-qPCR RTase mix | 1.5μl | 1× |
| RNA Template | 1-5μl |  |
| TaqMan Probe |  |  |
| DEPC处理水 |  |  |
| Total volume | 25μl |  |

1. 通常引物终浓度为 0.2µM 可以得到较好结果。反应性能较差时，可以在 0.1～1.0µM 范围内调整 引物浓度；

2. 通常探针浓度可在 0.1～0.3µM 范围内优化。可进行浓度梯度的实验，寻找引物和探针的最佳组 合。探针的使用与 Real Time PCR 扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有关，请参照仪器说 明书或各荧光探针的具体使用要求进行；

3. 不同种类的模板中含有的靶基因的拷贝数不同，必要时可进行梯度稀释，确定最佳的模板添加量。

质量控制：

1. 功能检测：qPCR 的敏感性、特异性、可重复性；

2. 无外源核酸酶活性，无外源内切、外切核酸酶污染。

技术说明：

1. 该体系常用 50℃进行反转录反应，可以在 45℃~60℃范围内进行反转录温度优化；根据反应特 征不同，可以在 5~30 分钟内对反转录时间进行优化；

2. 该体系所用的反转录酶是在 M-MLV 基础上进行了基因改造，去除了 RNaseH 活性，使其具有更 高的温度耐受性和反转录温度，对 RNA 复杂结构模板具有更高的反转录效率；

3. 该体系具有更好的体系稳定性和适用性，非常适合于病毒类、组织提取 RNA 复杂模板的检测； 对极限浓度模板的扩增效果更加稳定。

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利