## M-MLV说明书

规格：200U/μl

保存条件:  -20℃保存，避免反复冻融。

产品说明：

南京巨禄生物生产的M-MLV是由 Moloney 鼠白血病病毒来源的 M-MLV基因经突变筛选，并通过大肠杆菌表达获得的反转录酶，该酶消减了RNase H 活性，具有更高的 cDNA 合成能力，能够有效实现对RNA复杂二级结构区域的扩增，适用于长片段的cDNA 合成和较高的反转录温度。

储存缓冲液：

20mM Tris-HCl（pH7.5），100mM NaCl，0.1mM EDTA，1mM DTT，Stabilizer，50% Glycerol.

试剂组成：

1、M-MLV

2、5×M-MLV  Buffer

3、10×Enhancer

活性定义:

以 poly(A)•oligo(dT) 25 为模板/引物，在 37℃条件下，10min 内掺入 1 nmol dTTP 所需的酶量为 1 个活性单位（U）。

质量控制:

1、SDS-PAGE 电泳纯度大于 98%；

2、扩增灵敏度、批间差异、稳定性；

3、无外源核酸酶活性，无外源内切、外切核酸酶污染。

第一链的合成：

一、反转录反应 关于逆转录引物的选择 :

（1）如果模板为真核生物来源，建议用 Oligo(dT)16 ， Oligo(dT)16可以与真核生物 mRNA

的 3’ Poly A 尾配对，可获得高产量的全长 cDNA。

（2）模板为原核生物 RNA 的反转录请选用 Random 引物或者基因特异性引物。Random 引物适用于 mRNA、tRNA 和 rRNA 等所有 RNA 的反转录反应， 对物种没有限制，病毒、细菌、植物、动物等都可使用。

1、在冰浴的无 RNase 的离心管中加入如下反应成分：

1-5μg 总 RNA 或 50-500ng mRNA

2μL  Oligo(dT)16或 2μL Random 或 2 pmole 基因特异性引物

1μL  dNTPs(10mM)

补 RNase-free ddH2O 至 10μL

2、65℃保温 5min 后迅速在冰上冷却 2min，简短离心收集反应液后加入以下各组分：

4μL 5×M-MLV Buffer

0.5μL RNasin

1μL M-MLV

2ul 10×Enhancer

补 RNase-free ddH2O 至20μL

轻弹离心管，50℃保温30-60min，随机引物37℃ 60min，替它引物 42℃ 60min。80℃加热 15min，所得反应液可用于PCR扩增，建议反应液用量5-10ul。

SDS-PAGE 电泳纯度大于 98%；

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利