热启动Taq DNA Polymerase说明书

规格： 1000U

浓度：5U/ ul

保存：-20℃保存, 有效期至少一年。

产品简介：

本制品是抗Taq单克隆抗体修饰的热启动Taq DNA Polymerase，高温加热前抗Taq单克隆抗体与Taq酶 结合，抑制聚合酶的活性，从而抑制低温条件下由引物的非特异性退火或引物二聚体引起的非特异性扩增。抗Taq单克隆抗体在PCR反应最初的DNA变性步骤已变性，因此无需特殊失活处理，在常规PCR反应条件下即可使用。在qPCR反应中，能明显提高荧光PCR的扩增效率（尤其对低拷贝数模板），改善其扩增曲线的完美度，其稳定性好、可重复性高、特异性强。此酶室温放置一周，酶活性仍可保持 95%以上。

活性定义：

1 单位(U) Taq DNA Polymerase 活力定义为在 74℃，30 分钟内，以活性化的大马哈鱼精子 DNA 作为模板， 将 10 nmol 脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。

质量控制：

SDS-PAGE检测Taq DNA Polymerase 纯度大于99%；经检测无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无宿主残余DNA；能有效地扩增人类基因组中的单拷贝基因；室温存放一周，无明显活性改变。

酶贮存缓冲液：

20mM Tris-HCl (pH 8.0); 0.1 mM EDTA; 1 mM DTT; 100 mM KCl ; 50% glycerol; 稳定剂.

适用范围：

用于小于 6kb 的对保真度要求不高的DNA片段的PCR扩增、DNA 标记、引物延伸、序列测定、平末端加 A 等，产物可以直接用于 T/A 载体克隆。

建议PCR条件：

预变性温度是95度，时间为3-5分钟，其它的和普通Taq酶的反应条件一样。

PCR体系（以 50μl 反应体系为例）

Template                                    <0.5μg

上游引物（10μM）                   1μl

下游引物（10μM）                   1μl

10×Buffer（含 Mg 2+）            5μl

dNTP（各 10mM）                   1μl

热启动 Taq 酶                         0.5-1μl

ddH2O up to                              50μl

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利