2×Probe qPCR Mix说明书

储存条件： -20℃保存。解冻后使用前应混匀，避免产生大量气泡。

产品说明：

2×Probe qPCRmix（Taqman qPCR）是采用探针法进行 Real Time PCR 的专用试剂。含有常温下完全封闭 Taq 酶活性的化学修饰法热启动 HS Taq DNA Polymerase，能够有效抑制低温条件下引物非 特异性退火或者引物二聚体引起的非特异性扩增，提高扩增反应的特异性。本试剂经过特殊配制， 采用优化配方的qPCR专用 Buffer，大大提高了qPCR反应的扩增效率和检测灵敏度，可以在较宽的定量区域内得到良好的标准曲线，准确进行定量。本试剂与多数厂家的荧光定量 PCR 仪兼容，如 Applied Biosystems、 Eppendorf 、Bio-Rad 和 Roche 等。

产品特点:

1. 适用于探针法 Real Time qPCR反应，可以对靶序列进行检测、定量。

2. PCR反应液配制时，只需加入 模板、引物、探针和灭菌蒸馏水便可进行反应，操作简单方便。

操作步骤:

1. 配制 PCR反应体系：按下列组份配制 PCR 混合液（反应液配制请在冰上进行）

2. PCR反应程序： 通常情况下，可以采用两步法进行反应；如果两步法扩增不理想，可以采用三步法设置PCR程序。

两步法 real-time PCR

热启动：95℃ 2分钟；

40-45循环

变 性：95℃ 10~20 秒；

退火/延伸：60℃ 20~60 秒。

三步法 real-time PCR

热启动：95℃ 2 分钟；

变 性：95℃ 10~20 秒；

40-45循环

退 火: 56-64℃ 10~30 秒；

延 伸：72℃ 10~60 秒。

请根据特异引物选择合适的Tm 。通常引物Tm 设计在60 ℃左右。

注意事项：

1. 请于冰上调制反应试剂。

2. 避免反复多次冻融试剂盒；试剂盒若经常使用请保存在 4℃。

3. 使用时请颠倒混匀，并经轻微离心后使用。如果试剂没有混匀，其反应性能会有所下降。

3. 需要 ROX参考染料的 real-time PCR扩增仪：ABI PRISM7000/7700/7900HT，7300/7500 Real-Time PCR System，7500 Fast Real-Time PCR System，StepOne/StepOnePLUS，Stratagene Mx3000P，Mx3005P等荧光定量 PCR仪，在 real-time PCR中需要加入 ROX参考染料，以校正仪器孔与孔之间产生的荧光信号误差。

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利