Taq DNA Polymerase 说明书

规格：500U/1000U/2500U

浓度：5U/ ul

保存：-20℃保存, 有效期至少一年。

产品简介：

本公司的 Taq DNA Polymerase 的基因经过修饰后，不同于一般的市售 Taq DNA Polymerase。该产品具有更强的扩增能力，具有更高的扩增特异性和灵敏性，可以有效扩增高GC 含量的模板。该酶具有5’-3’DNA 聚合酶活性和 5’-3’核酸外切酶活性，无 3’-5’外切酶活性。在 PCR 反应中，Taq DNA Polymerase 延伸速度为 1-2 kb/分钟，产物3’端带A，可直接用于T/A 载体克隆。该酶无外源核酸酶和细菌基因组 DNA 的污染，稳定性好，特异性强。

活性定义：

1 单位(U) Taq DNA Polymerase 活力定义为在 74℃，30 分钟内，以活性化的大马哈鱼精子DNA 作为模板，将10 nmol 脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。

质量控制：

SDS-PAGE 检测 Taq DNA Polymerase 纯度大于 99%；经检测无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无宿主残余DNA；能有效地扩增人类基因组中的单拷贝基因；室温存放一周，无明显活性改变。

酶贮存缓冲液：

20mM Tris-HCl (pH 8.0); 0.1 mM EDTA; 1 mM DTT; 100 mM KCl ; 50% glycerol; 稳定剂

适用范围：

用于小于 6kb 的对保真度要求不高的 DNA 片段的 PCR 扩增、DNA 标记、引物延伸、 序列测定、平末端加A 等，产物可以直接用于T/A 载体克隆。

建议 PCR 条件：

PCR 体系（以 50μ l 反应体系为例）

Template <0.5μg

上游引物（10μ M） 1μ l

下游引物（10μ M） 1μ l

10×Buffer（含 Mg 2+ ） 5μ l

dNTP（各 2.5mM） 4μ l

Taq DNA Polymerase 0.5-1μl

ddH2O up to 50μl

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利