红色荧光核酸染料（EB）说明书

货号：AA0110

规格：5mL/10mL

保存：RT，有效期至少 12 个月。

产品介绍:

红色荧光核酸染料是一种高度灵敏的荧光染色剂，常用于琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳后核酸染色。该染料与 DNA结合后在紫外光透射仪激发下放射出橙红色荧光，可用 Polaroid 底片或带 CCD 成像头的凝胶成像处理系统拍摄。结合 DNA 染料的复合物荧光产率比没有结合 DNA 的染料高出 20-30 倍，所以当凝胶中含有游离的红色荧光核酸染料（0.5ug/ml）时，可以检测到少至 10ng 的 DNA 条带。

使用说明:（供参考）

1、胶染：将 100ml 琼脂糖凝胶溶液（浓度一般为 0.8%~2%）放入微波炉中融化，冷却至 60℃左右（不烫手时）后加入 5-10ul 染料，轻轻摇匀后倒胶（避免产生气泡），待胶完全凝固后上样电泳，电泳完毕在紫光灯下观察拍照（注：由于在该染料存在的情况下，线状 DNA 的电泳迁移率约降低 15%）。

2、泡染：琼脂糖凝胶电泳后，将胶浸没在含有染料（0.5ug/ml）的电泳缓冲液或去离子水中，室温下染色 15-45min（取决于凝胶厚度）。脱色时用去离子水或者 1mM 的 MgSO4 溶液室温浸泡约 10-30min 可降低背景荧光（可选）。

注意事项:

- 1、本品为强烈的诱变剂，使用时请注意安全。

- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利