2×SYBR Taq PCRmix说明书

保存： -20℃保存有效期至少一年解冻后应充分混匀，避免产生大量气泡。

产品简介：2×SYBR Taq PCRmix是采用染料法进行Real Time PCR定性、定量反应的专用试剂。含有常温下完全封闭Taq酶活性的抗体修饰法热启动HS Taq，能够有效抑制低温条件下引物非特异性退火或者引物二聚体引起的非特异性扩增，提高扩增反应的特异性。本试剂经过特殊配制，采用优化配方的qPCR专用Buffer，大大提高了qPCR反应的扩增效率和检测灵敏度，可以在较宽的定量区域内得到良好的标准曲线，准确进行定量。本试剂与多数厂家的荧光定量PCR仪兼容，如 Applied Biosystems、 Eppendorf 、Bio-Rad和Roche等。

使用方法：

1,反应条件

1、两步法

热启动：95℃ 2分钟；

变  性：95℃ 10~20秒；

35~45个循环

退火/延伸：60℃ 20~60秒。

融解曲线分析。

2、三步法

热启动：95℃ 2分钟；

变  性：95℃ 10~20秒；

35~45个循环

退  火: 56-64℃ 10~30秒；

延  伸：72℃ 10~60秒。

融解曲线分析。

2,qPCR反应体系配制

| 试剂 | 25μl体系 | 50μl体系 | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×SYBR Green PCRmix | 12.5μl | 25μl | 1× |
| Primer 1（10μM） | 0.5-2.5μl | 1-5μl | 0.2~1.0μM |
| Primer 2（10μM） | 0.5-2.5μl | 1-5μl | 0.2~1.0μM |
| Template DNA | 5μl | 10μl | - |
| ddH2O | - | - | - |
| Total volume | 25μl | 50μl |  |

注意事项：

1、对于退火温度较低的引物或超过200bp长片段扩增建议采用三步法；

2、扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿打开反应管。以最大限度的减少PCR产物对样品的污染。

网址：www.bioseth.cn

电话：189-2156-9232

邮箱：1872725692@qq.com

最终解释权所有©百克赛斯生物科技（镇江）有限公司，保留一切权利